MUESTREO INICIAL VILLA DE ARRIAGA KM 75+550

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 · Uso de suelo: Agrícola/Forestal · Proyecto: OT-126040089

| ZONA AFECTADA | MUESTRA | PROF. (m) | X (Este) | Y (Norte) | HFL | BENCENO | TOLUENO | ETILBENCENO | XILENOS | pH | HUM. (%) | NOM-138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA 1 | P1 0.6 | 0.60 | 250037.32 | 2420516.68 | 1,876.25 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 7.87 | 16.797 | EXCEDE |
| ZONA 2 | P3 0.6 | 0.60 | 250034.00 | 2420515.73 | 5,237.48 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 7.09 | 21.480 | EXCEDE |
| PERIFERIA | P10 0.5 | 0.50 | 250045.44 | 2420524.89 | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | < L.C. | 7.99 | 18.545 | CONFORME |
| LMP NOM-138 | Agrícola/Forestal | — | — | — | 200.0 | 6.0 | 40.0 | 10.0 | 40.0 | — | — | — |

< L.C.: Límite Cuantificable  ·  HFL=4.68  ·  Benceno=0.030  ·  Tolueno=0.10  ·  Etilbenceno=0.20  ·  m,p-Xilenos=0.30  ·  o-Xileno=0.20  mg/kg  ·  Valores resaltados en azul superan el LMP de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012